20251222-东风商用车EBS接口需求
交流会议纪要

| 会议主题 | 东风商用车EBS接口需求交流 | 主持 | 王子琛 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 记录 | 叶昆鹏 |
| 会议地点 | 线上 | 会议时间 | 2025.12.22 |
| 参会人员 | 王子琛，傅直全，屠冯杰，陈刚强，孙建军，格林，张宇航，马泰恒，金楚涵，叶昆鹏 |  |  |
| 会议内容 | 会议探讨了此前初步拟定的接口需求，针对基础制动、驱动制动协同稳定性控制以及主挂解耦3项涉及EBS系统的功能对接情况如下： 1.双桥基础电制动分配 - 已明确可开放接口：各通道实际制动压力反馈、各通道安全干预活跃标志/EBS底层覆盖标志。 - 需进一步对接：EBS系统接受的指令种类（力矩/减速度/压力）。 - 目前缺失/无法直接获取：EBS供应商反馈“目标总压力”在气压制动系统中不存在。 2.驱制动协调稳定性控制 - 已明确可开放接口：VCU功能控制模式使能请求（总开关）、各通道安全干预活跃标志。 - 需进一步对接：第二/三轴左右侧通道是否能独立通过制动压力命令控制。目前EBS无法通过外部输入直接设定目标气压值没有明确。 3.主挂解耦 - 已明确可开放接口：挂车制动压力请求。 - 需进一步对接：主挂解耦与制动能量回收功能之间的关系。 |  |  |
| 待办事项 | 1.控制策略与逻辑确认 - 确认EBS的具体控制模式：是基于压力闭环控制还是减速度闭环控制。 - 确定ESC的触发逻辑，并进一步细化ESC干预与驱制动协同稳定性控制在不同工况下的触发场景划分。 - 明确制动能量回收的档位设定情况。 2.关键参数获取 - 请EBS供应商提供牵引车与挂车的初始制动力分配比例。 - 缺乏制动气压与制动力矩的关系曲线。 3.安全责任划分 - 明确EBS系统在VCU接管期间及安全干预活跃（如ABS触发）时的双方安全责任界定。 |  |  |